Operat rybacki na obwód nr 2 Raby 		             Józef Jeleński

Poniżej przedstawiam operat rybacki złożony w październiku 2004 r. podczas przetargu na obwód nr 2 Raby. Przetarg został rozstrzygnięty na moją korzyść. Operat może stanowić wzorzec, lub punkt odniesienia, dla innych użytkowników rybackich.

- UPRAWNIONY DO RYBACTWA:

Józef Jeleński, ul Mackiewicza 25/1, 31-214 Kraków, +48/502/247-738

Rybaczówka: ul. Jodłowa 5, 32-400 Myślenice, +48/12/272-16-76, Jot.myslenice@interia.pl  www.jot-raba.az.pl

- OBWÓD: Nr 2 rzeki Raby,

Od linii prostej, będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Lubieńka, do korony stopnia wodnego zabezpieczającego kolektor ściekowy w miejscowości Myślenice – Zarabie oraz wody dopływów rzeki Raby na tym odcinku.

Powierzchnia obwodu zasadniczego (koryto rzeki Raby): 38,76 ha.

Powierzchnia obwodu uzupełniającego (koryto potoku Krzczonówka): 8,12 ha.

Obręb ochronny przepławki jazu w Myślenicach: 0,42 ha.

Obręby ochronne, dopływy Raby i Krzczonówki: 113,4 km.

- POZWOLENIA WODNOPRAWNE:

Obwód rybacki Nr 3 rzeki Raby:

1995-12-28: OS.III.6210-5-15/95 Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska

1996-06-10: BOA-II-pw/515/38/96/mp Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Obręb hodowlany na terenie gminy Myślenice, Zarabie, obok ulicy Leśnej 2a (inkubator i magazyn tarlaków, 7 arów):

2002-04-02: OŚ.VII.US.6050/2/02 Wojewoda Małopolski

- NAZWY I POWIERZCHNIE CIEKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBWODU RYBACKIEGO:

Obwód rybacki zasadniczy: rzeka Raba w granicach obwodu, z wyłączeniem obrębu ochronnego jazu w Myślenicach.

| Lokalizacja przekroju | Umocniony brzeg |  | Oficjalny kilometraż | Szero-kość* m | Średnia szero-kość, m | Odległość, m | Powierz-chnia, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lewy | Prawy |  |  |  |  |  |
| Ujście Lubieńki |  |  | 86+600 | 17 |  |  |  |
| Ujście Krzczonówki |  |  | 84+800 | 19 | 18 | 1800 | 3,24 |
| Ujście Suszanki |  |  | 84+450 | 20 | 19,5 | 350 | 0,68 |
| Most w Pcimiu |  |  | 83+150 | 22 | 21 | 1300 | 2,73 |
| Ujście Krzywiczanki |  |  | 80+600 | 24 | 23 | 2550 | 5,87 |
| Ujście potoku Zarębki |  |  | 79+700 | 20 | 22 | 900 | 1,98 |
| Wąski most w Stróży |  |  | 78+700 | 27 | 23,5 | 1000 | 2,35 |
| Ujście Trzebuńki |  |  | 76+900 | 26 | 26,5 | 2300** | 6,10 |
| Most w Stróży |  |  | 76+850 | 46 | 36 | 50 | 0,18 |
| Restauracja Grzybek |  |  | 75+550 | 29 | 37,5 | 1300 | 4,88 |
| Obręb ochr. jazu pocz. |  |  | 74+050 | 30 | 29,5 | 1500 | 4,43 |
| Obręb ochr. jazu koniec |  |  | 73+930 | 40 | 35 | (120) | - |
| Ujście potoku Kobylok |  |  | 73+850 | 32 | 36 | 80 | 0,29 |
| Most na Zarabie |  |  | 73+150 | 30 | 31 | 700 | 2,17 |
| Pod Talagą |  |  | 72+200 | 28 | 29 | 950 | 2,76 |
| Stopień podpierający kolektor ściekowy |  |  | 71+900 | 45 | 36,5 | 300 | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  | 15200 | 38,76 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

* Szerokości zmierzono dla stanu średniego w dniu 2004-06-19, przy stanie wodowskazu w Stróży 108 cm.

** Odległość pomiędzy km 77 a km 78 wynosi 1500 m (tak zwany „fałszywy kilometr”)

Obwód rybacki uzupełniający: potok Krzczonówka od Tokarni do ujścia do Raby.

| Lokalizacja przekroju | Oficjalny kilometraż | Szero-kość, m | Średnia szero-kość, m | Odległość, m | Powierzchnia ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Połączenie Skomielnianki z Łętownią | 9+400 | 9 |  |  |  |
| Ujście potoku Proszkowców | 6+600 | 9 | 9 | 2800 | 2,52 |
| Stopień w Krzczonowie (Spyrki)* | 2+040 | 8 | 8,5 | 4560 | 3,95 |
| Most „zakopianki” | 0+400 | 8 | 8 | 1640 | 1,31 |
| Ujście do Raby | 0+000 | 9 | 8,5 | 400 | 0,34 |
| Razem |  |  |  | 9400 | 8,12 |

* Wymaga udrożnienia dla ryb w postaci rozcięcia, gdyż powyżej kumuluje się żwir odpowiedni na tarliska łososiowatych, a poniżej erozja wyeksponowała skalne podłoże.

- OBRĘBY HODOWLANE I OCHRONNE

OBRĘBY HODOWLANE

Obręb hodowlany na terenie gminy Myślenice, Zarabie, obok ulicy Leśnej 2a

Zawiera oryginalny prototypowy inkubator dla ikry ryb łososiowatych o pojemności około 40 tys ziaren ikry wzorowany na kanałach inkubacyjnych łososi w Kanadzie, staw - magazyn tarlaków, staw manipulacyjny i dwukomorową płuczkę. Całość 7 arów, przepływ wody z ujęcia drenażowego z potoku Kobylok w ilości 3 do 12 litrów/sek. Służy do przetrzymywania tarlaków łososi i autochtonicznych pstrągów potokowych z rzeki Raby i jej dopływów, oraz do naturalnego wylęgu i podchowania narybku letniego pstrągów i łososi.

Inne liczne hodowle pstrągów tęczowych zlokalizowane na większości dopływów rzeki w obwodzie nie posiadają statusu obrębów hodowlanych.

## OBRĘBY OCHRONNE

Obręb ochronny przepławki jazu w Myślenicach.

| Lokalizacja przekroju | Oficjalny kilometraż | Szerokość m | Średnia szerokość m | Odległość m | Powierzchnia ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Początek obrębu ochronnego | 74+050 | 30 |  |  |  |
| Korona jazu | 74+000 | 35 | 32,5 | 50 | 0,16 |
| Koniec obrębu ochronnego | 73+930 | 40 | 37,5 | 70 | 0,26 |
| Razem |  |  |  | 120 | 0,42 |

-3-

Lista dopływów Raby i Krzczonówki będących obrębami ochronnymi obwodu Nr 2 rzeki Raby.

| Prawobrzeżne dopływy Raby | Ich dopływy | Obstrukcje | Długość, km |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobylok (Talagówka) |  | 200 m żłobu betonowego przy ujściu, udrożnione sposobem gospodarczym, wodospad „Buncola” 1000 m powyżej ujścia | 4,0 |
| (bez nazwy – Moskalowy) |  | Przepust drogowy 100 m powyżej ujścia | (0,8) |
| Zarębki – Wierciakowy (Ziębówka) |  | Przepust i bród z wodospadem 800 m powyżej ujścia | 1,6 |
| Krzywiczanka |  | Zapora przeciw rumowiskowa 1800 m powyżej ujścia | 3,1 |
| Suszanka (Wielka Sucha) |  | Małe światło mostu wywołało powstanie stromego bystrotoku 1300 m powyżej ujścia | 6,7 |
|  | Średnia Sucha (P) |  | 2,5 |
|  | Mała Sucha (P) |  | 2,6 |
|  | Kucharzowy (P) |  | 2,5 |
| Kaczanka |  | Zapora przeciw rumowiskowa 200 m i 600 m powyżej ujścia | 4,1 |
| Razem, prawobrzeżne dopływy Raby |  |  | 27,9 |

| Lewobrzeżne dopływy Raby | Ich do-pływy | Obstrukcje | Długość, km |
| --- | --- | --- | --- |
| Miłogoszcz |  | Wodospad i nielegalna zapora 300 m powyżej ujścia | 1,6 |
| Trzebuńka |  | Zapora przeciw rumowiskowa 300 m powyżej ujścia, wszystkie dopływy powyżej odcięte przepustami od cieku głównego | 10,6 |
| (Rogowo) |  | Przepust drogowy 200 m powyżej ujścia | (1,6) |
| Kaczanka |  | Zapora przeciw rumowiskowa 200 m i 600 m powyżej ujścia | 4,1 |
| Razem, lewobrzeżne dopływy Raby |  |  | 17,9 |

| Lewobrzeżne dopływy Krzczonówki | Ich dopływy |  | Obstrukcje | Długość, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spyrkowy |  |  |  | 1,2 |
| Zagrodzki |  |  |  | 1,4 |
| Piorunowy |  |  |  | 1,4 |
| Rusnaków |  |  |  | 1,5 |
| Jamrozowy |  |  |  | 1,3 |
| Proszkowców |  |  |  | 3,0 |
| Spod Działów Niżnych |  |  |  | 1,5 |
| Groń |  |  |  | 2,0 |
| Więcierza |  |  | Betonowa kineta i zapora 300 m powyżej ujścia | 8,4 |
|  | Czarny Potok (P) |  |  | 3,0 |
|  | Madoniówka (P) |  |  | 1,0 |
|  |  | Bez nazwy (P) |  | 0,5 |
| Skomielnianka – Bogdanówka |  |  | Trzy brody i dwa przepusty na Bogdanówce wywołały powstanie stromych bystrotoków lub wysokich wodospadów blokujących całe dorzecze Bogdanówki powyżej ujścia Walczakówki w Skomielnej Białej | 7,9 |
|  | Gorylówka (P) |  |  | 1,2 |
|  | Bartoszówka (P) |  |  | 1,3 |
|  | Wojtkówka (P) |  |  | 1,6 |
|  | Walczakówka (P) |  |  | 3,0 |
|  |  | Mirkowy (P) |  | 1,4 |
|  |  | Capkowy (P) |  | 1,0 |
|  |  | Sępowy (P) |  | 1,4 |
|  |  | Horynowy (L) |  | 0,5 |
|  |  | Zylówka (L) |  | 0,7 |
|  |  | Wróblówka (L) |  | 0,5 |
|  | Karkonoszki (P) |  |  | 1,6 |
|  | Trzopowy (P) |  |  | 0,5 |
|  | Ziębowy (L) |  |  | 1,0 |
|  | Pański (L) |  |  | 1,3 |
|  | Kusikowy (L) |  |  | 0,4 |
|  | Knapowy (L) |  |  | 1,0 |
| Lewobrzeżne dopływy Krzczonówki |  |  |  | 52,5 |

| Prawobrzeżne dopływy Krzczonówki | Ich dopływy | Obstrukcje | Długość, km |
| --- | --- | --- | --- |
| Smuga |  |  | 2,2 |
| Ostojowy |  |  | 2,2 |
| Łętownia |  |  | 3,3 |
|  | Zarębek (L) |  | 0,6 |
|  | Bąbole (L) |  | 0,3 |
|  | Walasówka (L) |  | 0,7 |
|  | Szałasisko (L) |  | 1,2 |
|  | Parkule-Ciporki (P) |  | 1,7 |
|  | Barglowy (P) |  | 0,9 |
|  | Zębalowy (P) |  | 2,0 |
| Prawobrzeżne dopływy Krzczonówki |  |  | 15,1 |
| Ogółem, dopływy Raby i Krzczonówki |  |  | 113,4 km |

-5-

- OKREŚLENIE MIEJSC USYTUOWANIA PRZEPŁAWEK, URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH PIĘTRZĄCYCH WODĘ I INNYCH BUDOWLI MAJĄCYCH WPŁYW NA GOSPODARKĘ RYBACKĄ W OBWODZIE

Koryto Raby ma połączenie z Morzem Bałtyckim dla wędrówek ryb łososiowatych do tarlisk położonych w obwodzie i powyżej obwodu. Istniejące utrudnienia obejmują:

poniżej obwodu:

- przepławka zapory we Włocławku,

- próg ujęcia wody Damienice koło Bochni (ok. 2,5 m wysokości)

- przepławka zapory w Dobczycach,

w obwodzie:

- stopień zabezpieczający kolektor ściekowy z Zarabia w Myślenicach

- przepławka jazu elektrowni w Myślenicach

powyżej obwodu:

- progi regulacyjne w Mszanie Dolnej na Mszance,

- jaz ujęcia wody w Mszanie Dolnej na Rabie,

Wymienione wyżej przeszkody wymagają monitorowania i ewentualnych korekt. Za najważniejsze utrudnienie uważa się próg na Rabie w Damienicach k. Bochni.

Natomiast dopływy Raby w obwodzie zasadniczo są odcięte od koryta rzeki (patrz opis obrębów ochronnych), z wyjątkiem krótkich odcinków przyujściowych. Fakt ten jest podstawowy dla ograniczenia rozwoju populacji pstrąga potokowego w obwodzie. Ponieważ koryto rzeki znajduje się na granicy krainy lipienia i brzany a wszystkie dopływy są krainą pstrąga, to w dopływach brakuje wyrośniętych tarlaków z rzeki, a w związku z tym ilość narybku spływająca z dopływów do rzeki jest niewystarczająca.

Zasadniczą wagę dla rozwoju autochtonicznej populacji pstrągów potokowych w obwodzie ma udrożnienie zapory nieczynnej elektrowni w Stróży, która blokuje ponad 10 km potoku Trzebuńka, najlepszego potoku tarliskowego obwodu. Natomiast dla głowaczy białopłetwych, lipieni i łososi najważniejsze jest rozcięcie stopni zapory w Krzczonowie, które uniemożliwiają dostęp do całego dorzecza Krzczonówki, a ponadto wpływają negatywnie na uziarnienie żwiru w dostępnej z Raby części koryta Krzczonówki.

Betonowa kineta przyujściowa potoku Kobylok została systemem gospodarczym (za pomocą stempli drewnianych, głazów i żwiru) udrożniona w 2004 r. dla wędrówek pstrągów potokowych na tarło. Brak możliwości wstępowania na tarło do Kobyloka było uznane za zasadniczą przeszkodę rozwoju populacji pstrąga potokowego poniżej jazu w Myślenicach na podstawie obserwacji gromadzących się jesienią poniżej ujścia potoku tarlaków i związanym z tym wzmożonym kłusownictwem.

Większość dopływów w obwodzie nie jest uregulowana, lub regulacje są tylko lokalne. Obserwuje się jednak tendencję do coraz częstszego wykonywania zabudowy progowej lokalnie dla wsparcia mostów o zbyt małym świetle (Trzebuńka), lub dla przedłużenia istniejącej w nadbrzeżnych miejscowościach systematycznej zabudowy progowej (Krzczonówka) na odcinki łąkowo–leśne. Mimo że progi, ze względu na swoją konstrukcję i wysokość, mogą być przez pstrągi pokonywane, to jednak ich znaczna liczba (kilkadziesiąt na odcinku od Skomielnej Czarnej do Krzczonowa, ostatnio wybudowane 16 stopni na długości cieku około 3 km) wzmaga terytorialność pstrągów, a obserwowane gromadzenie się starszych pstrągów w basenach wypadowych skutkuje wzmożonym i skutecznym kłusownictwem. Z tego też względu uznano, że potok Krzczonówka nie może już pełnić roli

-6-

obrębu ochronnego, choć nadaje się na skuteczne tarlisko i wyśmienite miejsce na wychowanie narybku ryb łososiowatych. Potrzebne się stało zapewnienie skuteczniejszej ochrony poprzez stałą obecność wędkarzy, ale takich, którzy nie będą zabierali złowionych ryb. Pozwoli to także na stworzenie lokalnej grupy miejscowych wędkarzy, którzy będą się mogli bezpośrednio zaopiekować potokiem przepływającym obok ich domów. W tym względzie wystąpiono o zmianę statusu potoku Krzczonówka z obrębu ochronnego na uzupełniający obwód rybacki, w którym oprócz wychowywania narybku łososiowatych będzie dopuszczone wędkowanie na sztuczne muszki na haczykach bezzadziorowych bez prawa zabierania ryb (zasada „catch & release”).

Koryto Raby w obwodzie było regulowane przez ostatnie sto lat (od 1904 roku) i w wyniku tych regulacji zostało wyprostowane, odcięte od starorzeczy, jego spadek wyrównano, a łożysko rzeki wcięło się w głąb doliny, co skutkowało zwiększeniem się przepływów pełnokorytowych i brakiem równowagi żwirów zalegających w dolinie, oraz zamianą terasy zalewowej na nadzalewową. Powstające obrukowanie dna jest niewystarczające dla zabezpieczenia równowagi i w związku z tym obserwuje się zanik naczyniowej roślinności zanurzonej i ciągłe przekształcanie przekroi rzeki przy każdym, najmniejszym wezbraniu. Postulowane przez użytkownika rybackiego przywrócenie równowagi poprzez odtworzenie zróżnicowania spadków łożyska rzeki systemem ramp z głazów lub odpowiedniej zmiany uziarnienia obrukowania dna rzeki tylko częściowo znalazło odzwierciedlenie w przebudowie koryta rzeki w Myślenicach, gdyż rampy postulowane i projektowane jako narzutowe są wykonywane jako budowle pomiędzy progami betonowymi zakotwionymi stalowymi ściankami szczelnymi. W całości,  15 km koryta Raby w obwodzie wykazuje cechy rzeki skanalizowanej, mimo że tylko około 2 km w okolicy ujść Krzczonówki – Suszanki i około 6,5 km na odcinku Stróża – Myślenice jest obustronnie obrukowane głazami i murami oporowymi (patrz tabela w p. 4). Dla zapewnienia stabilności układu konieczne będzie stałe dostarczanie do koryta Raby w obwodzie głazów o wymiarach 200 do 2000 mm średnicy w miejsca przewidywane na powstawanie prądów i na brzegi wklęsłe w miejscach powstawania głęboczek (plos). Skanalizowanie Raby wraz z wycinką nadbrzeżnych drzew uważa się za bezpośrednią przyczynę występowania wysokich temperatur wody w lecie, zamieniających rzekę w ciek okresowy, przydatny dla karpiowatych w lecie, a dla łososiowatych od września do czerwca. Zakres wysokich temperatur letnich eliminuje możliwość występowania lipieni i pstrągów potokowych w znaczących ilościach, a brak zimowisk i przemarzanie rzeki do dna nie kwalifikuje rzeki jako zimowiska karpiowatych. Płocie, klenie i brzanki nadmiernie się rozmnażają w lecie, by po zimie chorować na erythrodermatitis, zarażając inne karpiowate mniej zyskujące na zwiększonych letnich temperaturach, na przykład kiełbie, jelce i świnki. Tylko ograniczanie liczebności kleni i brzanek okazało się być skuteczne dla ograniczenia występowania objawów erythrodermatitis i zwiększenia liczebności innych karpiowatych.

- WYSTĘPUJĄCE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ

Brak powyżej obwodu przemysłu i większych miast powoduje, że zanieczyszczenia rzeki Raby ograniczają się do spływu oczyszczonych ścieków komunalnych z Pcimia, Mszany i Rabki oraz do rozproszonych dopływów z przelewów dołów szczelnych i z nieszczelnych dołów chłonnych. Całe instalacje łączące wiele dołów chłonnych, okresowo odpompowywanych do dopływów Raby występują w górnej Stróży, w Tokarni i tuż ponad obwodem, w Lubniu. Urzędy Gmin nie są w stanie usunąć nieprawidłowości w gospodarce

-7-

ściekowej, mimo wielu pisemnych interwencji użytkownika rybackiego. Istniejące zakłady garbarskie w Pcimiu nie powodowały zatruć ryb, a ich ścieki odwożone są do oczyszczalni w Myślenicach, zlokalizowanej poniżej obwodu.

Rolnictwo w regionie jest objęte kryzysem i nie zauważa się rozproszonych dopływów nawozów z pól. Natomiast stosunkowo duże ilości zawiesiny dostaje się do Raby i jej dopływów z wszelkich dróg, w tym leśnych i polnych, podczas każdego intensywnego lub ulewnego deszczu. Zawiesina mineralna dostaje się do wód także z wszelkich odsłoniętych powierzchni robót ziemnych, drogowych i infrastrukturalnych, w mniejszym stopniu mieszkaniowych i przemysłowych. Największe ilości zawiesin mineralnych dostaje się do wód Raby z prac ziemnych w korycie rzeki, toteż w wielu przypadkach ich prowadzenie ograniczone jest przez starostę do czterech dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) i nie więcej niż ośmiu godzin dziennie. Podobne dżentelmeńskie umowy zawiera użytkownik rybacki z innymi inwestorami i wykonawcami robót w korycie Raby w obwodzie i powyżej obwodu.

Taki typ zanieczyszczeń nie powoduje występowania śnięcia ryb, ale warunki na tarliskach ryb łososiowatych są niewłaściwe dla odpowiedniej przeżywalności ikry, larw i narybku, szczególnie dla pstrąga potokowego i łososia. Jeśli warunki przepływu wody pozwalają, to użytkownik rybacki czyści na jesieni żwir tarlisk ciśnieniowym sprzętem do mycia, w wyniku czego ilość drobnych frakcji pospółki w dnie spada z 30% do około 10%, zwiększając tym samym kilkakrotnie przeżywalność ikry na istniejących tarliskach.

Poważnym zanieczyszczeniem jest wysoka temperatura wody w lecie spowodowana małą głębokością wody i silnym nasłonecznieniem wobec braku nadbrzeżnych zadrzewień i naczyniowej roślinności zanurzonej. Maksymalna temperatura w Myślenicach występuje pomiędzy godziną 16 a 17 i wynosi do 28oC, a w latach prowadzenia rozległych regulacji do 28,8oC. Ilość dni, kiedy temperatura wody przekracza 26oC jest notowana i okazało się, że koreluje się ona negatywnie z połowami lipieni w Rabie, których łowi się najwięcej, kiedy temperatura ta nie przekracza 24oC.

W latach 90-tych sądzono, że istnieje zagrożenie nadmiernego zanieczyszczenia wód Raby metalami ciężkimi i rzeczywiście ówczesne badania wykazały znaczne zawartości ołowiu w mięsie, a szczególnie w wątrobach ryb. Wydaje się jednak, że wobec zaniechania stosowania benzyn ołowiowych zagadnienie to utraciło na znaczeniu, mimo że w zasadzie wzdłuż wszystkich cieków obwodu przebiegają drogi, a wzdłuż Raby niedługo przebiegać będą cztery jezdnie asfaltowe przez całą długość obwodu.

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HYDROBIOLOGICZNA

Woda w dorzeczu Raby jest alkaliczna (pH powyżej 8) i ze stosunkowo dużą zawartością wapnia. Nie ogranicza to żyzności rzeki i ryby charakteryzują się stosunkowo szybkim wzrostem. Jednak pierwotna produkcja oparta jest prawie wyłącznie o glony, gdyż występowanie wyższej roślinności podwodnej jest znikome, a obszar nadbrzeżnej roślinności ziemnowodnej jest systematycznie ograniczany i niszczony przez wiele procesów cywilizacyjnych, w tym prace regulacyjne i kamienne umocnienia brzegowe. Mimo to, skład gatunkowy szuwaru jeżogłówkowego i innych roślin zarastających żwirowe odsypiska jest prawidłowy i zróżnicowany. Brak roślin mogących opanować narzuty kamienne uzupełniony został przez użytkownika rybackiego manną mielec i oczeretem jeziornym pochodzącymi z dolnego biegu Raby.

-8-

Średni spadek koryta Raby (0,35%) kwalifikuje ją do krainy lipienia, a w rejonie dolnej części obwodu była kiedyś granica stałego występowania brzany. Jednak wobec wysokich temperatur wody w lecie ilość lipieni spadła do takiej ich liczby, która potrafi odnaleźć miejsca chłodniejszej wody w rzece i mieści się tam bez stresu. W elektropołowach kontrolnych corocznie pojawia się jeden osobnik brzany w okolicy mostu na Zarabie w Myślenicach. Prawdopodobnie strefa przydatna dla brzany pomiędzy zbiornikiem zaporowym w Dobczycach a Myślenicami jest zbyt mała na utrzymanie naturalnej populacji tej ryby, tym bardziej że ograniczeniem ich przemieszczania się będą następne trzy rampy kamienne pomiędzy betonowymi stopniami, oprócz istniejącego jazu i stopnia regulacyjnego.

Uziarnienie pospółek zalegających w dnie Raby jest stosunkowo grube w strefie opancerzenia prądów (średnio 100 do 200 mm) i drobne w strefie głęboczek  (średnio 30 do 60 mm). Zawartość drobnych frakcji pospółek w podłożu jest najczęściej powyżej 35%, co nie kwalifikuje ich jako dobrego żwiru tarlisk. Tylko w niektórych miejscach, gdzie rzeka lub potok same stale przepłukują pospółkę, znajdują się strefy dobrze uziarnionego żwiru z zawartością części pylasto-piaszczystych do 10-15%. Potencjalnie, po odtworzeniu systemu prądów i plos, Raba wraz z Krzczonówką może stać się najrozleglejszym naturalnym tarliskiem łososi w południowej Polsce. Jednocześnie duże powierzchnie nadające się do wychowania narybku łososiowatych stanowić mogą zaplecze dla naturalnej produkcji smoltów.

Raba nie posiada wysp; jest natomiast jedna łacha żwirowa poniżej mostu w Pcimiu i dwie zarastające łachy żwirowe powyżej ujścia potoku Zarębki – Wierciakowy w Stróży. Jest prawdopodobne, że w przyszłości odtworzy się kępa powyżej jazu w Myślenicach, usuwana uprzednio regularnie podczas wszelkich prac utrzymaniowych i regulacyjnych koryta rzeki. Była ona zarośnięta szuwarem jeżogłówkowym i pojedynczymi olchami, a na jej obrzeżach występowały włosieniczniki.

Podwodna roślinność naczyniowa występuje bardzo nielicznie. W Rabie i w jej dopływach stosunkowo najszerzej rozpowszechniony jest mech zdrojek (Fontinalis antipyretica), choć nigdzie nie występuje masowo, ze względu na ruchome dno skanalizowanych cieków. W korycie Raby inne gatunki roślinności podwodnej pochodzące z nasadzeń trwały najdłużej od września do czerwca (do wielkiej wody świętojańskiej), a z naturalnie występujących zauważono nieliczne rdestnice kędzierzawe (Potamogeton crispus) w okolicy ostoi tych roślin w odciętych starorzeczach i w dopływach. Są obecnie dwa dopływy, w których są trzy miejsca występowania roślinności podwodnej następujących gatunków: włosienicznik krążkolistny (Ranunculus circinatus), rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus), rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus), rzęśl wiosenna (Callitriche palustris), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis) i rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum). W obrębie hodowlanym obwodu rozmnażane są sadzonki innych gatunków mchów, włosieniczników, wywłóczników i rdestnic do prowadzenia prób nasadzeń w obwodzie mających na celu obniżenie letniej temperatury wody.

Fauna bezkręgowa całego obwodu charakteryzuje się dużą ilością gatunków muchówek, widelnic i chruścików, oraz stale zmniejszającą się ilością gatunków jętek, chociaż w 2004 r. znów napotkano liczne larwy dużych jętek Oligoneuriella rhenana i Ephemera sp. Kiełż (Gammarus sp.) występuje nielicznie na mchach w rzece oraz w dopływach na potoczniku wąskolistnym i rukwi wodnej. Podstawowym pokarmem starszych pstrągów są ślizy i

-9-

strzeble, które z kolei odżywiają się licznymi drobnymi pierścienicami. W Rabie i w dopływach Raby stosunkowo często spotyka się ślimaki, ale brakuje raków.

Tablica 1. Ilość gatunków ryb zanotowana w połowach kontrolnych w rzece Rabie w rejonie obwodu.

| Autor publikacji | Kołder i in. | Starmach i in. | Żurek i in. | Mikołaj-czyk i in. | Jeleński |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok wydania | 1974 | 1988 | Niepubl. | 2002 | Raport 2003 |
| Połowy w latach | 1966/71 | 1986 | 1994 | 2000 | 2003 |
| Liczba występujących gatunków | 20 (28 na całej Rabie) | 11 | 9 | 12 | 17 |
| Lista gatunków z 1974 r. (Kołder, Skóra, Włodek) | Aktualne występowanie w dopływach Raby |  | Aktualne występowanie w Rabie na odcinku Lubień – Myślenice |  |  |
| 1. Salmo trutta trutta m. fario | Wszystkie dopływy, od 50 do 3000 szt. na km cieku, przewaga 0+ i 1+, pstrągi 3+ i starsze około 3 do 5% |  | 100 do 200 sztuk na kilometr cieku, pstrągi 3+ i starsze około 10 do 15% |  |  |
| (S. trutta trutta m. trutta, S. trutta m. lacustris – nie zanotowane na liście 1974) | Brak |  | Pojedyncze nierozpoznawalne smolty z wiosną, pojedyncze wysrebrzone osobniki latem |  |  |
| (Salmo salar – nie zanotowany na liście 1974) | Głównie 0+ w miejscach zarybień, do zimy bardzo liczny, w większości spływa w kwietniu |  | Głównie 0+ w miejscach zarybień, do zimy bardzo liczny, w większości spływa w początkach kwietnia. Tarlaków brak |  |  |
| 2. Thymallus thymallus | Czasem w przyujściowym odcinku Krzczonówki, tarlaki i 0+ |  | Poniżej jazu w Myślenicach kompletna populacja lipieni z wszystkimi rocznikami, mało liczna, osobniki do 44 cm długości. Od ujścia Lubieńki do ujścia Krzywiczanki sporadycznie niektóre roczniki |  |  |
| 3. Oncorhynchus mykiss | Pojedyncze w dopływach, na których są hodowle |  | Dla rocznika 0+ mniej niż łososi i pstrągów potokowych, nieco więcej niż lipieni. Osobniki 1+ sporadycznie, osobniki 2+ - 10 do 20 na kilometr |  |  |
| 4. Phoxinus phoxinus | Liczne na całej długości |  | Liczne na całej długości |  |  |
| 5. Barbatula barbatula | Liczne na całej długości |  | Liczne na całej długości |  |  |
| 6. Cottus poecilopus | Liczne lub obecne w źródliskowych partiach wszystkich dopływów |  | Brak, czasem w zimie przy ujściach dopływów |  |  |
| 7. Cottus gobio | Brak |  | Brak |  |  |
| 8. Barbus peloponnesius | Tylko w przyujściowych odcinkach Krzczonówki, Trzebuńki i Krzywiczanki |  | Dawniej liczne, obecnie zredukowane, wszystkie roczniki |  |  |
| 9. Barbus barbus | Brak |  | Pojedynczy osobnik w Myślenicach pod mostem drogowym od roku 1999 do dzisiaj |  |  |
| 10. Gobio gobio | Brak |  | Występuje na całym odcinku, licznie od Stróży w dół rzeki |  |  |
| 11. Alburnus bipunctatus | Brak |  | Na całym odcinku, licznie od Stróży w dół rzeki |  |  |
| 12. Alburnus Alburnus | Brak |  | Licznie od Myślenic w dół rzeki, pojedyncze powyżej Myślenic |  |  |
| 13. Chondrostoma nasus | Brak |  | Mało licznie, na całym odcinku, wszystkie generacje |  |  |
| 14. Leuciscus cephalus | Tylko w przyujściowych odcinkach Krzczonówki i Krzywiczanki |  | Liczne na całej długości, wszystkie roczniki, podlegają redukcji intensywniejszymi połowami wędkarskimi i selekcyjnymi |  |  |
| 15. Leuciscus leuciscus | Brak, czasem w przyujściowym odcinku Krzczonówki |  | Na całej długości, liczne poniżej Myślenic, wszystkie roczniki, do 33 cm długości |  |  |
| 16. Rutilus rutilus | Brak |  | Liczne poniżej Myślenic, pojedyncze w Stróży |  |  |
| 17. Carassius carassius | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania) |  |  |
| 18. Carrassius auratus gibelio | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania,) |  |  |
| 19. Leuciscus idus | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania) |  |  |
| 20. Abramis brama | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania) |  |  |
| 21. Cyprinus carpio | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania) |  |  |
| 22. Lampetra planeri | Brak ? |  | Brak ? |  |  |
| 23. Esox lucius | Brak |  | Brak ze względu na brak starorzeczy |  |  |
| 24. Perca fluviatilis | Brak |  | Pojedyncze poniżej jazu w Myślenicach |  |  |
| 25. Anguilla anguilla | Brak |  | Brak |  |  |
| 26. Lota lota | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania ?) |  |  |
| 27. Gymnocephalus cernuus | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania) |  |  |
| 28. Stizostedion lucioperca | Brak |  | (Obwód powyżej dawnej granicy występowania) |  |  |
| (Vimba vimba – nie zanotowana na liście 1974) | Brak |  | Brak, jeden przypadek złowienia w wędkarskim rejestrze połowów 1999, nie sprawdzony |  |  |

* [Nazwy naukowe ryb podano według pracy Ryby...(2000) – przyp. wyd.]

- CHARAKTERYSTYKA ICHTIOFAUNY

W rzeczywistości Raba jest tak środowiskowo odmieniona, że w krainie lipienia i brzany osobniki tych gatunków nie mogą znaleźć dla siebie warunków życia.

Wszystkie dopływy Raby można na podstawie spadków określić jako krainę pstrąga, z wyjątkiem dolnego odcinka Krzczonówki i Trzebuńki,  gdzie rzeczywiście złowić można klenie, brzanki, lipienie i łososie. We wszystkich dopływach i nawet najmniejszych dopływach dopływów Raby występuje pstrąg potokowy genetycznie zbliżony do formy historycznie występującej w dorzeczu. Razem z nim i powyżej jego występowania znaleźć można głowacza pręgopłetwego. Dolny zasięg głowacza w lecie najczęściej nie sięga ujść potoków, ale jesienią i w zimie łowiono osobniki głowaczy pręgopłetwych w korycie Raby, jakby przemieszczających się pomiędzy różnymi dopływami. W miarę postępowania w dół dopływów pojawiają się w składzie ich ichtiofauny kolejno strzeble i ślizy, następnie w niektórych brzanki i klenie, a nawet nieliczne kiełbie i lipienie, a sporadycznie pstrągi tęczowe, jelce i świnki. Narybek łososia znajdują wyśmienite warunki bytowania w dolnych biegach Trzebuni i Krzczonówki, a ich przeżywalność od narybku letniego 0+ do presmolta 1+ wynosi 1 do 7,5%.

W samym korycie Raby spotkać można wszystkie wyżej wymienione gatunki, a ponadto ukleje, płocie i nieliczne okonie migrujące ze zbiornika zaporowego w Dobczycach do jazu w Myślenicach, oraz piekielnice na całej długości koryta Raby. Ilościowo dominują strzeble i ślizy, a największą masę osiągają klenie. Z historycznie występujących gatunków w Rabie powyżej Myślenic nie spotyka się brzany, głowacza białopłetwego, szczupaka i węgorza. W całym obwodzie, pstrąg potokowy zajmuje trzecią pozycję pod względem liczebności po strzeblach i ślizach.

Pojedyncze egzemplarze takich ryb jak leszcz, karaś srebrzysty, pstrąg źródlany, certa pojawiały się w wędkarskich rejestrach połowów lub w elektropołowach kontrolnych. Natomiast nie udało się stwierdzić występowania minoga strumieniowego, podobno obecnego w środkowych partiach dopływów Raby, ani miętusa, którego historyczne występowanie chyba nie sięgało Myślenic.

- CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ

10.1. Połowy

Od dłuższego czasu Raba w rejonie obwodu była użytkowana jako łowisko wędkarskie przez PZW, a do roku 1996 przez prywatnego użytkownika. Sieciowe połowy gospodarcze zaniechane były w roku 1968, a całość połowów ryb karpiowatych istotnie zmalała w stosunku do komercyjnych połowów z lat sześćdziesiątych (tablica 2).

Tablica 2. Połowy komercyjne (bez wędkarskich) ryb karpiowatych w latach 1961-1968 (Kołder i in. 1974) i całkowite połowy ryb karpiowatych w latach 2000-2003 (dane własne) w g/m2 powierzchni wody w Rabie powyżej i poniżej Stróży.

| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,7 | 3,8 | 19,1 | 5,7 | 7,5 | 5,6 | 6,2 | 5,4 |
| Średnio 14,5 (145 kg/ha) |  |  | Średnio 6,1 (61 kg/ha) |  |  |  |  |

| ........ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brak danych | 0,05 | 0,3 | 1,2 | 4,6 | 2,5 | 2,7 | 1,3 |
|  |  |  | Średnio 1,8 (18 kg/ha) |  |  |  |  |

Raba w rejonie rozpatrywanego obwodu była w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych znaczącą rzeką dla połowów wędkarskich pstrągów, troci, kleni, świnek i lipieni. Udane zmasowane zarybienia lipieni pochodzących z Dunajca w latach siedemdziesiątych spowodowały, że oryginalnie kraina lipienia podzielona na dwa rejony (Kasinka – Lubień i Myślenice – Dobczyce), wypełniła się także na rejon Pcimia i Stróży, a

-12-

Raba stała się ważnym wędkarskim łowiskiem lipieni, z którego poławiano ich kilka tysięcy rocznie. Podobnie zarybienia troci z Dunajca dawały w latach sześćdziesiątych nadspodziewane rezultaty i oprócz skutku, w postaci wyników wędkarskich, stały się stymulatorem do dziś rozpowszechnionych technik kłusowniczych (tak zwany „hak myślenicki”). Wędkarska metoda połowu świnek „na pajączka”, znana w całej południowej Polsce, wypracowana była oryginalnie w Myślenicach. Dla wędkarzy krakowskich w latach osiemdziesiątych Raba była pod względem atrakcyjności trzecią - po Sanie i Dunajcu - rzeką pstrągowo–lipieniową, oraz niezmiernie atrakcyjną rzeką do połowu kleni na owoce. Zawsze też obowiązywały tutaj ograniczenia przynęt do sztucznych, a w dopływach i od Myślenic w górę rzeki - do sztucznej muszki i przynęt roślinnych.

Załamanie atrakcyjności rzeki nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych i było spowodowane czynnikami cywilizacyjnymi. Okazało się wtedy, że zwykłe zarybianie zakupionym materiałem zarybieniowym pstrągów potokowych, tęczowych i lipieni nie wystarcza dla zapewnienia odpowiedniej ilości wymiarowych ryb dla wędkarzy. Pstrągi potokowe łowiło się wiosną, a nieliczne lipienie jesienią, w lecie natomiast trudno było napotkać świnkę, a z tradycyjnie łowionych ryb pozostały klenie. Mimo braku rejestrowania połowów wędkarskich powszechnie panowało przekonanie, że nie warto zarybiać Raby, gdyż narybek ma niewielkie prawdopodobieństwo przeżycia. Badania ZBW PAN wykonane w tamtych latach wykazały najmniejszą ilość gatunków ryb w Rabie, w tym między innymi brak brzany, świnki, lipienia, głowacza białopłetwego, uklei, płoci i piekielnicy.

Obecny użytkownik rybacki otrzymał w 1996 r. pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie tego obwodu Raby, proponując prowadzenie rejestracji połowów wędkarskich oraz stosowanie do zarybień narybku przystosowanego do lokalnych warunków Raby, w tym pochodzącego z tarła naturalnego oraz z wylęgu pochodzącego od tarlaków pozyskanych z obwodu dla populacji pstrągów potokowych i lipieni. Jednocześnie, dla zapewnienia atrakcyjności wędkarskiej obwodu, planowano zarybienia koryta Raby ograniczonymi ilościami wyrośniętych pstrągów tęczowych interwencyjnie w dostosowaniu do zapotrzebowania wędkarskiego. Opłaty wędkarskie pochodzące głównie z łowiska typu „put & take” miały sfinansować program odtwarzania autochtonicznej, a w każdym razie historycznej populacji pstrągów i lipieni, do stopnia znaczącego udziału tych ryb w połowach wędkarskich. Perspektywa zwrotu nakładów została określona na co najmniej 12 lat, a pozwolenie wydano do roku 2010.

Większość zamierzonych celów poznawczych, wędkarskich i rybackich osiągnięto, ale pogłębiająca się degradacja koryta rzecznego i brak dostępności dopływów z rzeki zredukowały efekty środowiskowe i ekonomiczne przedsięwzięcia (tablica 3). Niekorzystne czynniki środowiskowe, niezależne od użytkownika rybackiego, zidentyfikowane w operacie z 1995 r., to przede wszystkim ekstrakcja wody, powodująca dysproporcje przepływów niskich i wysokich oraz zwiększenie amplitudy temperatur wody w okresach zima–lato i dzień–noc, oraz zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w okresie zmniejszonych przepływów, a następnie wpływ skumulowanego oddziaływania zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Przewidywano, że wobec utrzymujących się zagrożeń tego typu właściwym będzie ukierunkowanie zarybień wędkarskich na system „put & take”, kiedy to ryby są stosunkowo krótko wystawione na niekorzystne warunki środowiskowe. Rzeczywistość potwierdziła obawy: Raba stała się ciekiem okresowym, przydatnym dla łososiowatych tylko od września do czerwca, a zmniejszająca się waga zanieczyszczeń metalami ciężkimi skompensowana została znacznymi rozproszonymi ładunkami zawiesiny i ścieków bytowych.

-13-

Tablica 3. Zinwentaryzowana ilość dzikich par tarlaków lipieni i gniazd pstrągów potokowych oraz deklarowane połowy wędkarskie lipieni i pstrągów potokowych w porównaniu ze zjawiskiem przekraczania granicznej temperatury 26oC przez wodę w rzece Rabie i długością odcinka regulowanego rzeki w obwodzie rybackim.

| Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość par tarlaków lipieni | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Roczny połów lipieni | 0 | 3 | 5 | 10 | 78 | 39 | 3 |
| Ilość gniazd pstrągów potokowych | 0 | 0 | 0 | 12 | 112 | 57 | 37 |
| Roczny połów pstrągów potokowych | 61 | 172 | 225 | 166 | 406 | 407 | 114 |
| Ilość dni o temperaturze wody powyżej 26oC, w godzinach 16.00-17.00 | ? | ? | ? | 4 max 27,8oC | 0 max 23,8oC | 4 max 26,9oC | 8 max 28,8oC |
| Przybliżona długość odcinka regulowanego w m | 4000 | 600 | - | - | 500 | 2500 | 6000* |

* I około 4000 m długości robót powyżej, w Mszanie i w Lubniu, powodujące stałe zmętnienie wody.

W pozwoleniu wodnoprawnym na użytkowanie rybackie z 1995 r. zawarto zezwolenie Ministra Środowiska na zarybienie koryta Raby pstrągiem tęczowym. Skutkiem takiego uregulowania zaznaczył się wzrost liczby łowionych pstrągów potokowych, oraz wzrost przeciętnej wielkości pstrąga potokowego i lipienia (tablica 4). Procent pstrągów potokowych w ogólnej ilości wędkarskich połowów ryb łososiowatych przybliża się do dawnego z lat osiemdziesiątych (jeden na cztery lub pięć ryb łososiowatych), choć dawne lipienie zastąpione zostały aktualnie pstrągami tęczowymi. Gwałtowny spadek połowów w 2003 r. przypisać należy rozległym pracom regulacyjnym rzeki i jej dopływów w tym właśnie roku.

Ilość łowionych przez wędkarzy kleni stopniowo wzrasta, dzięki dopuszczeniu łowienia na owoce, niezależnie od intensywnych odłowów selekcyjnych prowadzonych dla uniknięcia rozprzestrzeniania się erythrodermatitis. Połowy wędkarskie świnki są niewielkie i dotyczą głównie starszych osobników złowionych przez muszkarzy. Ilości łowionych lipieni skorelowane są negatywnie z ilością dni o temperaturze większej niż 26oC i najwyższą zanotowaną temperaturą w lecie (tablica 3). Zarybienia materiałem importowanym (po 2000 szt. narybku jesiennego w latach 1996 i 1997) nie przyniosły efektów i dopiero zaprzestanie zarybień rozpoczęło odtwarzanie lokalnej populacji lipieni. Jest to zrozumiałe, gdyż w tak ekstremalnych warunkach najistotniejsze okazało się przyzwyczajenie (odziedziczone lub nabyte) do występowania wysokich temperatur i umiejętność przetrwania okresów ich występowania. Z obserwacji wynika, że dostosowanie się lipieni do wysokich temperatur ma charakter behavioralny i polega na umiejętności wyszukania miejsc o niższej temperaturze wody (źródliska, ujścia dopływów) oraz przetrwania tam bez paniki i stresu. Taki sposób postępowania może być trudny dla lipieni spoza Raby, a w każdym razie, ilość lipieni mogąca przetrwać w Rabie jest zależna od ilości odpowiednio zimnych miejsc - a nie od ilości importowanych lipieni.

-14-

Tablica 4. Niektóre statystyki rybacko-wędkarskie obwodu oparte o deklarowane połowy wędkarskie i dane własne dotyczące połowów selekcyjnych.

| Rok | 1983* | 1984* | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość analizowanych rejestrów dniówek wędkarskich | ~44 | ~12 | 688 | 887 | 1124 | 814 | 1547 | 2108 | 1257 |
| Średnia ilość łososiowatych na dniówkę | # 1,6 | # 0,8 | # 0,81 | 1,15 | 1,07 | 0,78 | 1,11 | 1,15 | 1,06 |
| Pstrąg potokowy, połowy wędkarskie ogółem, szt/kg | ? 0,30 | ? 0,34 | 61 0,48 | 172 0,36 | 225 0,30 | 166 0,35 | 406 0,38 | 407 0,42 | 114 0,38 |
| Pstrąg potokowy, udział w połowach ryb łososiowatych w % | ~24,4 | ~20,2 | 10,9 | 16,9 | 18,7 | 26,1 | 23,7 | 16,8 | 9,1 |
| Pstrąg tęczowy, połowy wędkarskie ogółem, szt/kg | ? 0,50 | ? 0,50 | 501 0,40 | 844 0,43 | 973 0,55 | 456 0,57 | 1226 0,51 | 1969 0,52 | 1135 0,50 |
| Pstrąg tęczowy, przeżywalność do momentu złowienia, ilość/masa w % | - | - | 19/19 | 33/36 | 29/34 | 19/22 | 30/35 | 40/42 | 46/45 |
| Pstrąg źródlany**, połowy wędkarskie ogółem, szt/kg | - | - | - | - | - | 3 0,30 | 1 0,30 | - | - |
| Lipień, połowy wędkarskie ogółem, szt/kg | ? 0,32 | ? 0,34 | - | 3 0,44 | 5 0,36 | 10 0,33 | 78 0,34 | 39 0,42 | 3 0,34 |
| Troć i łosoś***, połowy wędkarskie ogółem, szt/kg | - | - | - | - | - | - | - | 3 & 1 1,65 | 2 & 0 1,49 |
| Kleń, połowy wędkarskie ogółem, szt/kg | ? | ? | 35 0,40 | 22 0,41 | 81 0,43 | 194 0,45 | 331 0,37 | 448 0,49 | 116 0,54 |
| Świnka, połowy wędk. ogółem, szt/kg | ? | ? | - | 1 1,00 | 2 1,00 | 11 0,73 | 39 0,54 | 11 0,55 | 17 0,85 |
| Roczne odłowy selekcyjne karpiowatych, kg | - | - | - | 85 | 333 | 1275 | 574 | 469 | 304 |

* Wyniki ankiet połowów wędkarzy krakowskich rok przed i zaraz po wprowadzeniu nowego wymiaru ochronnego dla pstrągów potokowych (30 cm).

** Nigdy nie zarybiany.

*** Zarybiono 9 tarlaków.

Połowy wędkarskie zorganizowane są w ten sposób, że wydawane zezwolenie zawiera jednocześnie rejestr połowów. Zwrot rejestrów dziennych wymuszany jest pobieraniem kaucji za zezwolenie, a rejestrów dla zezwoleń rocznych poprzez ewidencję adresów posiadaczy takich zezwoleń. W ten sposób uzyskuje się do 85% zwrotów wydanych rejestrów, z wyjątkiem rejestrów połowów kleni (rozprowadzanych nieodpłatnie przez miejscowe koło PZW, ok. 30%) i rejestrów liczby dniówek wędkarskich wędkarzy nie zabierających ryb łososiowatych (C&R, ok. 25%). Połowy tych ostatnich grup wędkarzy planuje się ewidencjonować w przyszłości na zasadach innych, niż bezpośrednie deklarowanie połowów.

Analiza deklarowanych połowów odbywa się poprzez zapisanie w arkuszu kalkulacyjnym, w którym na podstawie długości ryb i ich przeciętnej kondycji oszacowuje się ich masę, a następnie oblicza statystyki połowów, z których publikowane są: przeciętna masa złowionej ryby danego gatunku i liczba ryb łososiowatych przypadająca na dniówkę wędkarską (tablica 4). Dane dotyczące pstrągów potokowych podlegają dalszej obróbce, pozwalającej na oszacowanie skuteczności zarybień. Na podstawie długości i daty złowienia

-15-

Tablica 5. Zestawienie zarybień, odłowów i przerzutów pstrągów potokowych w latach 1996-2003.

| Rok Kohor-ta | 1996 |  | 1997 |  | 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup z zewnątrz, narybek jesienny 0+ |  |  |  |  |  |  | ### ZARYBIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1996 | 19380 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 |  |  | 10000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pstrągi miejscowe, kooperacja, wylęg żerujący 0+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 |  |  | 35575 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  | 102052 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999 |  |  |  |  |  |  | 73900 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56866 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79907 szt |  |  |  |  |  |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111895 szt |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78240 szt |  |
| Pstrągi miejscowe, kooperacja, ikra zapłodniona (-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999 |  |  |  |  | 7050 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  | 13600 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 440 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pstrągi miejscowe, kooperacja, ikra zaoczkowana (-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  | 19050 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pstrągi miejscowe, przerzuty z dopływów do rzeki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 |  |  | 3+ | 16 | 4+ | 2 | 5+ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 |  |  | 2+ | 57 | 3+ | 113 | 4+ | 39 | 5+ | 2 |  | 6+ | 1 |  |  |  |  |
| 1996 |  |  | 1+ | 64 | 2+ | 381 | 3+ | 63 | 4+ | 8 |  | 5+ | 4 |  |  |  |  |
| 1997 |  |  |  |  | 1+ | 1763 | 2+ | 225 | 3+ | 56 |  | 4+ | 27 |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  | 0+ | 2187 | 1+ | 852 | 2+ | 265 |  | 3+ | 35 | 4+ | 6 | 5+ | 3 |
| 1999 |  |  |  |  |  |  | 0+ | 1 419 | 1+ | 679 |  | 2+ | 44 | 3+ | 29 | 4+ | 4 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+ | 1056 |  | 1+ | 678 | 2+ | 141 | 3+ | 44 |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+ | 2 109 | 1+ | 396 | 2+ | 242 |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+ | 2015 | 1+ | 405 |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+ | 822 |
| Razem, szt: |  |  | 137 |  | 4446 |  | 2600 |  | 2066 |  |  | 2898 |  | 2587 |  | 1520 |  |
| kg: |  |  | 5,7 |  | 110,2 |  | 130,7 |  | 105,0 |  |  | 91,4 |  | 108,2 |  | 77,7 |  |
| Pstrągi miejscowe, przerzuty selektów ze stawów do rzeki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem, szt: | 1 |  |  | 30 | - |  | 32 |  | - |  |  | 45 |  | 511 |  | 351 |  |
| kg: | 1,0 |  |  | 19,0 | - |  | 48,0 |  | - |  |  | 71,0 |  | 252,0 |  | 120,0 |  |
| Pstrągi miejscowe, z dopływów i rzeki do stawów |  |  |  |  |  |  | ### ODŁOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | 5+ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | 4+ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | 3+ | 24 | 4+ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | 2+ | 143 | 3+ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4+ | 8 |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3+ | 20 |  |  |  |  |
| 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+ | 20 |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+ | 32 |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+ | 82 |  |  |  |  |
| Razem, szt. | 175 |  | 26 |  | - |  | - |  | - |  |  | 162 | - |  |  | - |  |
| kg | 22,0 |  | 3,7 |  | - |  | - |  | - |  |  | 13,8 | - |  |  | - |  |
| Odłowy wędkarskie w podziale na kohorty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987 |  |  | 10+ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11+ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990 |  |  | 7+ | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 11+ | 2 |  |  |  |  |
| 1991 |  |  | 6+ | 11 | 7+ | 2 |  |  |  |  |  | 10+ | 4 |  |  |  |  |
| 1992 |  |  | 5+ | 15 | 6+ | 17 | 7+ | 3 |  |  |  | 9+ | 7 |  |  |  |  |
| 1993 |  |  | 4+ | 29 | 5+ | 56 | 6+ | 5 | 7+ | 2 |  | 8+ | 4 | 9+ | 3 |  |  |
| 1994 |  |  | 3+ | 1 | 4+ | 70 | 5+ | 44 | 6+ | 13 |  | 7+ | 5 | 8+ | 1 |  |  |
| 1995 |  |  |  |  | 3+ | 26 | 4+ | 136 | 5+ | 33 |  | 6+ | 22 | 7+ | 4 |  |  |
| 1996 |  |  |  |  | 2+ | 1 | 3+ | 37 | 4+ | 84 |  | 5+ | 87 | 6+ | 11 | 7+ | 3 |
| 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3+ | 33 |  | 4+ | 219 | 5+ | 62 | 6+ | 2 |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3+ | 55 | 4+ | 159 | 5+ | 40 |
| 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+ | 1 | 3+ | 161 | 4+ | 61 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+ | 6 | 3+ | 7 |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+ | 1 |
| Razem, szt | Brak danych |  | 61 |  | 172 |  | 225 |  | 166 |  |  | 406 | 407 |  |  | 114 |  |
| kg | Brak danych |  | 28,5 |  | 61,8 |  | 67,6 |  | 57,4 |  |  | 154,9 | 172,8 |  |  | 43,2 |  |

| 4+ | 70 | - oznacza wiek i liczebność rocznika dominującego w połowach wędkarskich |
| --- | --- | --- |

pstrąga oszacowuje się jego wiek (w oparciu o dane własne dotyczące odczytów wstecznych wzrostu pstrągów z łusek zebranych od wędkarzy muchowych w latach osiemdziesiątych, dane niepublikowane, zawarte w raporcie 1997 r.) i porównuje z zarybieniami dokonanymi w przeszłości (tablica 5). Dla innych gatunków łowionych ryb nie stosuje się dalszej obróbki danych, z wyjątkiem pstrągów tęczowych, których wydajność zarybiania określa się procentem zwrotu masy i liczby zarybionych pstrągów w roku zarybienia (tablica 4).

  - Zarybienia

Oprócz dwóch porcji po 2000 sztuk narybku jesiennego lipienia (1996 i 1997), nie zarybiano Raby w obwodzie tym gatunkiem. W latach 1998 i 1999, kiedy wędkarze powinni łowić lipienie pochodzące z tych zarybień, zadeklarowano łącznie 8 złowionych lipieni, czyli przeżywalność wyniosła zaledwie 0,2%, a przeciętna nakładów na jednego złowionego lipienia wyniosła 400,- PLN. Zarybień zaprzestano, gdyż po analizie okazało się, że obwód nie nadaje się dla lipieni, ze względu na wysoką temperaturę wody w letnie popołudnia. Uznano, że zanim podejmie się działania wspomagające lipienie należy doprowadzić do

-17-

sytuacji, kiedy popołudniowa letnia temperatura będzie niższa od 25,5oC przez trzy kolejne lata. Takie działania to ograniczenie rozległości prac regulacyjnych rzeki i dopływów oraz nasadzenia drzew nadbrzeżnych i roślinności podwodnej. W międzyczasie okazało się jednak, że właśnie zaprzestanie zarybień doprowadziło do ustalenia się poniżej jazu w Myślenicach mało licznej, ale kompletnej populacji lipieni, co uznano za osiągnięcie celu środowiskowego ich odtworzenia. Ich mała liczebność powoduje, że nie są przedmiotem zainteresowania ani kłusowników, ani wędkarzy.

Łosoś w postaci narybku wczesnego i narybku letniego był zarybiany w obwodzie trzykrotnie: 10 tys. sztuk w 2002 r., 10 tys. sztuk w 2003 r. i 5 tys. sztuk w 2004 r. W kwietniu 2004 r. znakowano dzikie smolty łososia, które przezimowały w dopływach Raby. Okazało się, że przeżywalność od narybku letniego do stadium smolt w potoku Trzebuńka sięga 7,5%. W innych, cieplejszych dopływach, złowiono mniej smoltów (1,2%) chyba dlatego, że zdążyły już wcześniej częściowo spłynąć do morza.

Pstrąg tęczowy zarybiany jest w cotygodniowych porcjach przewidzianych do odłowienia przez wędkarzy w postaci selektów o przeciętnej masie powyżej 0,4 kg. Liczba sztuk do zarybienia w danym tygodniu określa się na podstawie analizy frekwencji na łowisku w latach ubiegłych. Zarybień dokonuje się w czwartki, ewentualnie w piątki i soboty, jeśli w czwartek woda jest zbyt mętna, aby zarybienie było skuteczne. Wobec znacznej frekwencji wędkarskiej w kwietniu i w maju zarybień dokonuje się dwa razy w tygodniu (w czwartek i w sobotę). Ten sposób zarybień gwarantuje, że liczba zimujących w rzece tęczaków jest znikoma, a liczba obecnych na danym odcinku rzeki, wspólnie z pstrągami potokowymi, niewielka (porównaj tablica 1). Eksperyment dokonany w inkubatorze wykazał, że ikra pochodząca z przezimowanych w rzece tarlaków 3+ miała bardzo niski stopień przeżycia, a narybek był bardzo słaby i całkowicie wymarł. Spotykane w rzece małe pstrągi tęczowe pochodzą najprawdopodobniej z ucieczek z licznych hodowli, a ich obecność była stwierdzona przed podjęciem zarybień przez obecnego użytkownika w rzece, a nawet wysoko w dopływach Raby, mimo że użytkownik rybacki nigdy dopływów Raby tęczakiem nie zarybiał.

Pstrąg potokowy jest przedmiotem szczególnego starania użytkownika rybackiego. Podczas gospodarowania uzyskano następujące cele cząstkowe:

- Stosuje się narybek pochodzący wyłącznie od tarlaków pozyskanych w obwodzie w miejscach, gdzie zarybienia materiałem importowanym nie były wykonywane. Przechowywane są one w dwóch gospodarstwach stawowych, Pcim-Sucha i Myślenice, a potoki Kobylok i Miłogoszcz pozostają nie zarybianym bankiem genetycznym. Ponadto, źródliskowe partie większości dopływów nie były nigdy zarybiane i mogą być także traktowane jako bank genetyczny.

- Stosowano młodociane stadia narybku (ikra, ikra zaoczkowana, wylęg żerujący i narybek letni), z których aktualnie używa się wylęg żerujący do dopływów Raby i narybek letni do koryta Raby. Narybek letni produkowany jest w inkubatorze, w którym nie stosuje się żadnych interwencji ani manipulacji, czyli z umieszczonej w inkubatorze zapłodnionej ikry w listopadzie oczekuje się samodzielnego spływania narybku w maju następnego roku. Przez ten czas cały proces inkubacji, wylęgu, wczesnego i późniejszego żerowania przebiega w naturalnych warunkach wodnych, wewnątrz żwiru inkubatora, którego uziarnienie jest odpowiednio dobrane.

- Ograniczone ilości wyrośniętego narybku pstrąga potokowego odławiane są corocznie na niektórych odcinkach dopływów i przerzucane do koryta Raby. W ten sposób

-18-

kontroluje się ilość i skład populacji w większych dopływach, pozyskując tym samym narybek wyrośnięty w warunkach naturalnych.

- Oprócz zarybiania, monitorowana jest ilość gniazd tarłowych pstrągów potokowych. Określono rejony ich występowania i przy sprzyjających okolicznościach żwir tarlisk jest tam czyszczony przy użyciu ciśnieniowego sprzętu do mycia dla uzyskania większej przeżywalności ikry.

- Poprzez możliwość oszacowania wieku pstrągów na podstawie ich długości i daty złowienia, oraz wobec prowadzenia ewidencji połowów, wszelkie odłowy i przerzuty pstrągów potokowych są rejestrowane w podziale na kohorty (tablica 5).

- Zasadnicze wnioski wynikające z zarybień pstrągiem potokowym polegają na określeniu dominującego rocznika w połowach wędkarskich (4+) oraz na określeniu przeżywalności narybku od wpuszczenia do momentu zarejestrowania złowionej przez wędkarza ryby, która wynosi od 0,3 do 0,9% bez względu na zastosowany asortyment narybku.

Aktualnie najważniejszym efektem zarybiania obwodu jest zachowanie lub rozpowszechnienie we wszystkich dopływach Raby pstrągów pochodzących od tarlaków pozyskanych w obwodzie, oraz widoczne odbywanie przez pstrągi potokowe tarła w dopływach i w korycie rzeki Raby, którego uprzednio się nie obserwowało. Łączny efekt zarybiania pstrągiem potokowym i tęczowym, to wzrost średniej masy poławianego przez wędkarzy pstrąga potokowego, ze względu na stałą obecność porównywalnie łatwiejszych do złowienia i cięższych pstrągów tęczowych. Najważniejszym efektem hodowlanym jest opanowanie magazynowania dzikich tarlaków pstrągów potokowych oraz produkcja narybku letniego pstrąga potokowego w inkubatorze, bez sztucznego karmienia. Ponadto, produkowane są selekty i tarlaki pochodzące w pierwszym pokoleniu od dzikich rodziców do zarybiania rzeki Raby po okresie zmasowanych robót regulacyjnych związanych z budową drogi wzdłuż Raby, tak zwanej „Zakopianki”. Różnią się one od naturalnie pozyskanych tarlaków obciętą (skróconą) płetwą tłuszczową.

  - Zabiegi ochronne

Najskuteczniejszym działaniem ochronnym okazała się akcja edukacyjna pod nazwą „wędka dla kłusownika”, która polega na operacyjnym identyfikowaniu kłusowników, przekonaniu ich o konieczności zalegalizowania się w postaci zdobycia karty wędkarskiej, a w zamian za to użytkownik rybacki finansuje częściowo lub całkowicie zakup odpowiedniego sprzętu muchowego i opłaty za wędkowanie w obwodzie. Jednocześnie, osoba objęta akcją zobowiązuje się do odpracowania równowartości przekazanego sprzętu wędkarskiego podczas prac w obwodzie, głównie polegających na zarybianiu, odłowach, zbieraniu śmieci, nasadzaniu roślin podwodnych i nadbrzeżnych, dyżurach przy przepławce, inwentaryzacji gniazd tarłowych, itp. Około 80% osób objętych akcją przekształca się w zdyscyplinowanych wędkarzy i propagatorów wędkarstwa muchowego – pozostałe 20% sprawia mniej więcej tyle samo kłopotów, co przeciętny wędkarz nie objęty akcją. Rejon Myślenic i Stróży w zasadzie nie sprawia obecnie problemów. Pozostaje rejon Pcimia, w którym - mimo cząstkowych efektów - ciągle spotyka się „niedzielnych kłusowników”, złodziei żwiru i zbieraczy kamieni budowlanych z koryta rzeki.

Ponad sto kilometrów dopływów w obwodzie nie jest w stanie być skutecznie chroniona, jako ostoja pstrągów potokowych, każdy bowiem pstrąg większy od 15 cm wywołuje w mieszkańcach licznych nadbrzeżnych miejscowości instynkty łowieckie. Użytkownik

-19-

rybacki uważa, że aktualnie najmniej szkodliwym sposobem ochrony większych pstrągów z dopływów jest przenoszenie ich do koryta rzeki Raby, gdzie rozległość akwenu, oraz bezpośrednie obserwacje wędkarzy i personelu łowiska wędkarskiego są w stanie zapewnić częściową ochronę przed kłusownictwem. Elektropołowy w dopływach wykonywane są na jesieni, we wrześniu w miejscach szczególnego narażenia na kłusownictwo i w początkach grudnia w miejscach, gdzie pstrągi potokowe odbywają skuteczne tarło. Z danych w tabeli 5 wynika, że ilość pstrągów 3+ i starszych odławianych w dopływach jest znikoma, około 3 do 5% wszystkich odławianych pstrągów, z czego połowa odławiana jest po odbytym tarle.

W obwodzie żyje wiele gatunków drapieżnych zwierząt rybożernych: wydry, czaple, rzęsorki, zimorodki i rybitwy. Kormoranów nie zauważono. Wydry dokonują największych spustoszeń w zimie w okolicach progów i stopni regulacyjnych w dopływach. Polega to na tym, że migrują one z zamarzniętego zbiornika zaporowego w Dobczycach w górę rzeki i mogą się dostać pod lód tylko w miejscach nie zamarzniętych wodospadów. Serie takich wodospadów na progach regulacyjnych występują na Krzczonówce, gdzie gromadzi się także narybek pstrąga potokowego. Po zimie, ilość pstrągów na kilometr cieku ze stopniami wynosi około 60 sztuk, czyli około dziesięciokrotnie mniej niż na tym samym, nieuregulowanym potoku.

Tablica 6. Oszacowanie ilości ryb łososiowatych planowanych do legalnego (rejestrowanego - deklarowanego) odłowienia rocznie przez wędkarzy w obwodzie.

| Miesiąc | Średni rozkład frekwencji wędkarskiej 1996/2003 | Założony średni rozkład frekwencji wędkarskiej 2005/2015 | Przeciętna liczba ryb łososiowatych na miesiąc (na podsta-wie 2002 r.: *1,15) | Masa ryb łososiowa-tych (0,45 kg) pozyski-wana przez wędkarzy w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 45 | 92 | 106 | 48 |
| Luty | 44 | 90 | 104 | 47 |
| Marzec | 98 | 201 | 231 | 104 |
| Kwiecień | 152 | 311 | 358 | 161 |
| Maj | 216 | 442 | 508 | 229 |
| Czerwiec | 130 | 266 | 306 | 153 |
| Lipiec | 95 | 195 | 224 | 101 |
| Sierpień | 103 | 211 | 243 | 109 |
| Wrzesień | 105 | 215 | 247 | 111 |
| Październik | 104 | 213 | 245 | 110 |
| Listopad | 104 | 213 | 245 | 110 |
| Grudzień | 25 | 51 | 58 | 26 |
| Razem | 1221 | 2500 | 2875 szt rocznie | 1309 kg rocznie |

- PLAN GOSPODAROWANIA

  - Przewidywane terminy i masa pozyskiwanych ryb

    - Połowy wędkarskie

Połowy wędkarskie ryb łososiowatych odbywać się będą jak dotychczas wyłącznie na sztuczne muszki sporządzane na haczykach bezzadziorowych. Regulamin łowiska zobowiązuje do rejestrowania połowów i przewiduje zezwolenia dzienne i roczne ze zróżnicowanym dziennym limitem liczby ryb łososiowatych dopuszczonych do zabrania: 0,

-20-

1, 3 i 5 ryb. W takiej sytuacji stosunkowo często zdarza się wypuszczać ryby łososiowate i inne, a więc stosować łowienie typu „no kill”, znajdujące coraz szersze poparcie w opiniotwórczych kręgach wędkarzy muchowych. Planuje się dopuścić posiadaczy wszystkich zezwoleń dziennych i rocznych do wędkowania wyłącznie „no kill” na dopływie Raby, Krzczonówce, dla zapewnienia przypadkowej obecności wędkarzy na potoku, który posiada szereg budowli ułatwiających antropogenne dewastowanie rybostanu i w ten sposób monitorować zagrożenie kłusownicze, wraz z zagrożeniem ze strony drapieżników rybożernych.

Znany z przeszłości rozkład frekwencji wędkarskiej oraz statystyk łowiska muszkarskiego w postaci przeciętnej liczby i średniej masy poławianych ryb łososiowatych pozwala stosunkowo dokładnie przewidzieć terminy i masę poławianych przez wędkarzy ryb w Rabie, jeśli całkowitą frekwencję będzie się regulowało odpowiednią ceną zezwoleń dziennych i rocznych. W tablicy 6 dokonano takiego oszacowania dla założonej frekwencji 2500 dniówek rocznie, którą użytkownik rybacki uważa za realną i możliwą do realizacji, jako przeciętną w latach 2005/2015, a która mniej więcej odpowiada sumie maksymalnych frekwencji w poszczególnych miesiącach w latach 1997/2003.

    - Połowy kontrolno-selekcyjne

Dla uzyskania informacji o rybostanie łowiska planowane są rokrocznie elektropołowy na całości lub części odcinka rzeki w obwodzie, których celem jest:

- określenie obecności i proporcji gatunków ryb w rzece,

- korekta liczebności ryb ciepłolubnych w uregulowanym korycie rzeki Raby, głównie płoci, brzanek i kleni, które zyskują na okresowości cieku.

Najodpowiedniejszy okres połowów dla realizacji powyższych celów to sierpień/wrzesień, a spodziewana ilość pozyskanych ryb ciepłolubnych to 300 do 600 kg rocznie.

Część selekcji, polegająca na wędkarskim pozyskaniu kleni, odbywać się będzie jak dotychczas we współpracy z miejscowym kołem PZW, które otrzymuje nieodpłatnie nielimitowane zezwolenia na okaziciela na odłów kleni przy zastosowaniu owoców jako przynęty. Szacuje się, że w ten sposób można odłowić z łowiska pstrągowego dalsze 200 do 300 kg kleni rocznie.

    - Przerzuty pstrągów potokowych z dopływów do koryta rzeki

Z praktyki lat poprzednich wynika, że potrzeba przerzucenia do rzeki narybku pstrągów potokowych wychowanych w dopływach Raby występuje w okresie września/października, a tarlaków w grudniu, po tarle. Odłowy i przerzuty wiosenne nie były udane, ze względu na przeważające warunki pogodowe (wysoka i mętna woda), perspektywę zbyt wysokich temperatur letnich w rzece i niemożności skoordynowania odłowów z wiosennymi zarybieniami dopływów. Oprócz mających znaczenie kontrolne wyrywkowych elektropołowów w różnych częściach dopływów obwodu, systematyczne połowy narybku dotyczyć będą odcinka potoku Krzczonówka od Tokarni do ujścia do Raby oraz potoku Trzebuńka od miejscowości Trzebunia do ujścia do Raby. Praktyką poprzednich lat było naprzemienne odławianie Trzebuńki i Krzczonówki co drugi rok, z tym, że odcinki przyujściowe poniżej zapór odławiane były corocznie w grudniu dla uchronienia tarlaków migrujących z Raby przed antropogennym zagrożeniem. Można oszacować, że przerzutom będzie podlegało 1500 do 3000 sztuk pstrągów potokowych głównie w wieku 0+.

-21-

  - Zarybienia

    - Zarybienia wspomagające autochtoniczne pstrągi potokowe

Użytkownik dysponuje dwoma źródłami materiału genetycznego pochodzącego od dzikich, złowionych w dorzeczu Raby tarlaków. Jedno stado, pochodzące z odłowów z lat 1996 i 1997 głównie z Trzebuńki i z Krzczonówki, wraz ze swym potomstwem, chowane jest w gospodarstwie pstrągowym pana Andrzeja Górki w miejscowości Pcim–Sucha. Z wylęgarni tego gospodarstwa zakupywany jest wylęg żerujący do zarybień dopływów rzeki Raby oraz selekty i tarlaki poprodukcyjne do zarybień rzeki. Część selektów podchowywana jest w obrębie hodowlanym w Myślenicach do rozmiarów tarlaków i wypuszczana do Raby, czasem po jednokrotnym sztucznym tarle. Wszystkie pstrągi potokowe, które były karmione w stawach, są od 2003 r. wpuszczane do rzeki ze skróconą (obciętą) płetwą tłuszczową.

Drugie stado, pochodzące z odłowów z 2001 r., chowane jest w obrębie hodowlanym w Myślenicach, a pochodzi głównie z potoków Kobylok, Miłogoszcz, Krzywiczanka i Trzebuńka. Ikra tych tarlaków obsadzana jest w modułowym inkubatorze żwirowym w ilości do 40 tys. sztuk w listopadzie, a od połowy maja można odłowić spływający z inkubatora narybek letni w ilości 25 do 35 tys. sztuk. Jest to narybek samodzielnie żerujący na naturalnym pokarmie powstałym w inkubatorze i odporny na wpływ naturalnej zmienności parametrów przepływającej przez inkubator wody w okresie embrionalnym, larwalnym i narybkowym. Narybek ten od 2004 r. rozprowadza się porcjami odłowionymi codziennie lub co kilka dni w płytkich miejscach koryta Raby.

Planuje się przeciętnie wpuszczać do dopływów Raby 25 tys szt. wylęgu żerującego, a do Raby 30 tys. szt. narybku letniego z inkubatora. Ponadto, dla wędkarzy będą do Raby wypuszczane selekty i tarlaki pstrągów potokowych w ilościach 1000 do 1500 kg. Z około 50 do 150 gniazd tarłowych oszacowana ilość naturalnego wylęgu wynosi od 25 do 75 tys sztuk, co czyni zarybienia sztuczne na poziomie równoważnym z naturalnymi.

    - Zarybienia łososiami

Zarybienia łososi będzie kontynuowane w ilości 5 tys. sztuk narybku letniego rocznie materiałem importowanym, a po dorośnięciu tarlaków w Myślenicach materiałem własnym.

    - Zarybienia wędkarskie

Przyjmując stan środowiska bez większych ulepszeń, można liczyć na podstawie poprzedzających lat na około 400 sztuk pstrągów potokowych i od 0 (w ciepłe lata) do 80 (w zimne i mokre lata) lipieni łowionych rocznie przez wędkarzy. W stosunku do presji wędkarskiej oszacowanej powyżej, są to liczby nie przekraczające 13% zapotrzebowania. Stąd potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości ryb łososiowatych dla wędkarzy dniówkowych i rocznych, o masie przekraczającej przeciętną masę naturalnie występujących pstrągów potokowych i lipieni. Przyjmując wysoki stopień deklarowania połowów (50% zwrotu liczby i masy ryb) konieczne przeciętne zarybienie selektami wynosi 4800 sztuk. Odliczając selekty pstrąga potokowego, koniecznym uzupełnieniem jest 1000 do 1500 kg pstrągów tęczowych rocznie.

  - Zabiegi ochronne

    - Wspomaganie tarła naturalnego

Dla zwiększenia przeżywalności ikry w miejscach stałego pojawiania się gniazd tarłowych użytkownik będzie czyścił żwir tarlisk za pomocą ciśnieniowego urządzenia do

-22-

mycia. Z obserwacji wynika, że ilość drobnych frakcji żwiru w miejscach stale powtarzających się zabiegów czyszczenia żwiru zmniejsza się, a liczba gniazd tarłowych zwiększa się.

    - Regulamin połowów wędkarskich

Poniżej zamieszczony jest cały regulamin połowów wędkarskich planowany do stosowania w latach 2005/2015. Oferta zezwoleń preferuje nie zabijanie ryb łososiowatych, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i ekonomicznym.

REGULAMIN ŁOWISKA (2005/2015)

1. Połów ryb w obwodzie nr 2 rzeki Raby (początek: ujście Lubieńki; koniec: stopień wodny zabezpieczający kolektor ściekowy 1500 m poniżej mostu z Zarabia w Myślenicach) jest dozwolony dla osób posiadających kartę wędkarską i wędkarzy zagranicznych po wykupieniu zezwolenia dziennego lub rocznego. Dzieci i młodzież mogą łowić bez zezwolenia tylko w towarzystwie osoby posiadającej zezwolenie. Ryby przez nie złowione zalicza się do limitu posiadacza zezwolenia.

2. Połów ryb w dopływach rzeki na tym odcinku, oraz w obrębie ochronnym przepławki jazu w Myślenicach, jest zabroniony (od 50 m powyżej wlotu do 50 m poniżej wylotu z przepławki), z wyjątkiem potoku Krzczonówka od połączenia potoków Bogdanówka i Łętownia w miejscowości Tokarnia do ujścia do Raby. Na potoku Krzczonówka obowiązuje całoroczny zakaz zabierania ryb łososiowatych (w tym lipieni).

3. Przy zakupie zezwolenia dziennego pobierana jest kaucja, zwracana w miejscu zakupu po oddaniu wypełnionego rejestru połowów w terminie do 7 dni od daty połowu.

4. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w porze dziennej tj. nie wcześniej niż godzinę przed wschodem i nie później niż godzinę po zachodzie słońca (według danych polskiego kalendarza).

5. Połów ryb dozwolony jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojoną w co najwyżej dwie sztuczne muszki wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów, lub z zadziorem dociśniętym do łuku haczyka. Na podstawie specjalnych dodatkowych zezwoleń wolno ich okazicielom łowić klenie na owoce na odcinku od mostu w Stróży do końca obwodu.

6. Zabronione jest obciążanie przyponu i nęcenie ryb.

7. Obowiązują wymiary i okresy ochronne zgodne z przepisami Ustawy Rybackiej, to jest dla ryb spotykanych w łowisku jak poniżej. Okres ochronny ulega skróceniu o dzień ustawowo wolny od pracy, jeśli przypada on na pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego.

8. Limit dzienny połowu ryb łososiowatych (w tym lipieni) łącznie wynosi: 5 sztuk lub 3 sztuki na zezwolenia dzienne; 5 sztuk, 3 sztuki, 1 sztuka na zezwolenia roczne; oraz żadnych ryb łososiowatych na zezwolenie C&R. Połów ryb spokojnego żeru i drapieżników nie jest limitowany. Ryby przeznaczone do zabrania należy niezwłocznie odnotować w rejestrze połowów, wpisując ich długość w centymetrach.

9. Po zabraniu kompletu ryb łososiowatych wędkarz zobowiązany jest zaprzestać połowu lub wykupić kolejne zezwolenie. Pstrągi potokowe karmione w stawach mają obciętą (skróconą) płetwę tłuszczową.

- We wszystkich sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Ustawy Rybackiej i Ustawy o Ochronie Przyrody.

-23-

11. Wędkarzom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu może być cofnięte zezwolenie na połów.

| Gatunek | Nazwa naukowa | Wymiar | Okres ochronny |
| --- | --- | --- | --- |
| Brzanka | Barbus peloponnesius Valenc. | 20 cm |  |
| Brzana | Barbus barbus (L.) | 40 cm | 1 styczeń - 30 czerwiec |
| Głowacica | Hucho hucho (L.) | 70 cm | 1 marzec - 31 maj |
| Jelec | Leuciscus leuciscus (L.) | 15 cm |  |
| Kleń | Leuciscus cephalus (L.) | 25 cm |  |
| Lipień | Thymallus thymallus (L.) | 30 cm | 1 marzec - 31 maj |
| Łosoś | Salmo salar L. | 35 cm | 1 październik - 31 grudzień* |
| Pstrąg potokowy | Salmo trutta trutta m. fario L. | 25 cm | 1 wrzesień - 31 styczeń |
| Sandacz | Stizostedion lucioperca (L.) | 45 cm | 1 marzec - 31 maj |
| Szczupak | Esox lucius L. | 45 cm | 1 styczeń - 30 kwiecień |
| Świnka | Chondrostoma nasus (L.) | 25 cm | 1 styczeń - 15 maj |
| Troć | Salmo trutta trutta m. trutta L. | 35 cm | 1 październik - 31 grudzień* |

* W okresie od 1 stycznia do 30 września także w czwartki, piątki, soboty i niedziele.

Życzymy udanych połowów

    - Akcja edukacyjna „wędka dla kłusownika”

Będzie kontynuowana akcja „wędka dla kłusownika”, która spowodowała, że zwrot liczby pstrągów tęczowych z 20 do 35% ilości zarybionej, wzrosły do aktualnego zwrotu 45%. Może nią być objęte do 10 osób rocznie, ale w praktyce okazuje się, że brakuje już chętnych zamieszkałych nad Rabą do wzięcia udziału w tej akcji i realna liczba uczestników może być szacowana na 2 do 5 osób rocznie. Uczestnik akcji musi spełnić dwa fundamentalne warunki: legitymować się kartą wędkarską (z adresem w pobliżu rzeki Raby) oraz zadeklarować chęć odpracowania przekazanego wędkarskiego sprzętu muchowego.

    - Nasadzanie naczyniowej roślinności podwodnej

Mimo długoletnich niepowodzeń udaje się ostatnio dokonywać ograniczonych nasadzeń roślin podwodnych w skanalizowanym korycie rzeki Raby. Powodzie i zjawiska lodowe wykorzeniają jednak większość sadzonek, a brak starorzeczy utrudnia założenie ostoi roślin, z których samodzielnie mogłyby się rozsiewać. Do lata 2004 dotrwały nasadzenia z lat 2002 i 2003 w cofkach jazu i stopnia w Myślenicach oraz w miejscu rozplecionego koryta Raby przed podwójną kępą na ujściu potoku Zarębki-Wierciakowy. Miejsca te charakteryzują się lokalnie małym spadkiem zwierciadła wody i szerokim, płaskim korytem. W latach następnych wszelkie miejsca o zmniejszonym wpływie skanalizowania koryta będą poddane próbom nasadzeń gatunkami, jak w poniższej tablicy 7, które są w posiadaniu użytkownika rybackiego w obrębie hodowlanym Myślenice.

-24-

Tablica 7. Rośliny zanurzone dające szansę nasadzeń w Rabie, trwających dłużej niż jeden sezon.

| Roślina, nazwa polska | Nazwa łacińska | Miejsce występowania | Sposób nasadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Mech zdrojek | Fontinalis antipyretica | Wszędzie: przyrośnięty do nieruchomych głazów i odpadów drewna w stosunkowo szybkim prądzie wody, niekoniecznie duże nasłonecznienie, nawet w bystrych potokach, całkiem zacienionych | Przenoszenie porośniętych kamieni, zawieszanie oderwanych łodyg na palikach wbitych w dno lub pomiędzy głazy w stosunkowo szybkim prądzie wody. |
| Włosienicznik rzeczny | Ranunculus fluitans | (Przemsza, Rega, Łeba) | Przenoszenie pędów lub darni i głębokie zakopanie w dnie. Konieczny prąd wody nawet przy najniższych stanach wód. Konieczna czysta woda. |
| Włosienicznik wodny | Ranunculus aquatile | (Czarny Dunajec, Słupia) |  |
| Włosienicznik krążkolistny | Ranunculus circinatus | (Raba, Dunajec, Wisłok, San) |  |
| Rdestnica kędzierzawa | Potamogeton crispus | (Raba, Dunajec, Wisłok, San) | Przenoszenie jak włosieniczników, może być żyzna woda, od stojącej wody do średnio szybkich prądów. |
| Rdestnica grzebieniasta | Potamogeton pectinatus | (Raba, Krzczonówka) |  |
| Rdestnica drobna | Potamogeton pusillus | (Czarny Dunajec) |  |
| Moczarka kanadyjska | Elodea canadensis | (Raba, Dunajec, Wisłok, San, Sanka, Przemsza) |  |
| Wywłócznik okółkowy | Myriophyllum verticillatum | (San, średni bieg) |  |
| Rzęśl wiosenna | Callitriche palustris | (Raba, Wisłok, San, Przemsza, Mierzawa) |  |
| Rogatek sztywny | Ceratophyllum demersum | (Krzczonówka, Raba) | Wody stojące mulistych zatok, roślina nie posiada korzeni |

Literatura

Cooper A.C. 1977. Evaluation of the Production of Sockeye and Pink Salmon at spawning and incubator Channels in the Fraser River System. International Pacific Salmon Fisheries Commission Progress Report No. 36, New Westminster, B.C. Canada

Cowx I. G., 1996. Stock Assessment in Inland Fisheries. Blackwell Science Ltd, Osney Mead, Oxford OX2 0EL

Crisp D.T. 2000. Trout and Salmon: Ecology, Conservation and Rehabilitation. Blackwell Science Ltd, Osney Mead, Oxford OX2 0EL

Jeleński J. 1984. Angling conditions in hydrotechnically developed mountainous rivers and streams. Proceedings of Polish–Yugoslav Symposium, Gdańsk, 475-480

Jeleński J. 1994. Wyniki ankiety połowów wędkarzy krakowskich na wodach krainy ryb łososiowatych PZW w latach 1983-84. Pstrąg & Lipień 4: 7-10

Jeleński J. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Sprawozdanie końcowe z czynności wykonanych w obwodzie nr 3 rzeki Raby /.../. [Obszerne fragmenty sprawozdań za lata 2000, 2001, 2002 i 2003 opublikowane zostały na łamach Pstrąga & Lipienia nr 23, 24, 26, 28; pozostałe niepublikowane.]

# Jeleński J. 2003. Private Owned Trout Fishery in the Raba River – Six Years after Opening. Artykuł prezentowany na międzynarodowych warsztatach IUCN – World Conservation Union pt. Sustainable Management of Freshwater Fisheries and Nature Conservation in CEEC” w  Jachrance, 12-13 grudnia 2003 r.

## Jeleński J. 2004. Droga i jej odwodnienie jako trwałe uszkodzenie doliny i łożyska cieku. Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie 112: 115-135.

Kołder i in. 1974. Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 16: 65-99.

Mikołajczyk i in. 2003. Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów w granicach obwodu rybackiego nr 3. Rocz. Nauk Zoot. 17: 667-670.

Ryby słodkowodne Polski. 2000. Red. M. Brylińska. Warszawa.

*	*	*

Wspomnienie z 1871 r.: „Przypomina mi się tu relacja o projektowanym przed laty może 20 albo mniej oczyszczeniu koryta Wilii pod Wilnem, gdy była zbyt kamienista. Ogłoszono licytację in minus na wydobycie kamieni z łożyska, jakiś entrepener wziął to na siebie, ale że robota była ogromna, wolał z okolicy pozwozić kamienie, ustawił w odstępach na brzegu sążniami i kopami, po czym oznajmili, że roboty skończone, komisja dobrze zapłacona przyjęła robotę. Po czym ogłosiła drugą licytację na uprzątnienie kamieni od brzegów, przez co przystęp do spławu był utrudniony, tenże spekulant bierze znowu przedsiębiorstwo, ale że odwożenie kamieni byłoby zbyt kosztowne, więc systematycznie i porządnie zaraz od brzegów do Wilii je powsypywał. Komisja do odbioru roboty, obłowiwszy się dobrze, znów przyjęła i z wielką pochwałą uskutecznionego oczyszczenia koryta rzeki pokwitowała przedsiębiorcę. Tak to się robią interesa”. (Kraszewski K. 2000. Silva rerum. Opr. i wst. Z. Sudolski. Warszawa, s. 180).

*	*	*

Redaguje: dr Stanisław Cios. Adres dla korespondencji: ul. Stryjeńskich 6 m 4, 02-791 Warszawa, tel. dom. 4463182, sł. 5239684. E-mail: stcios@hotmail.com Pismo ma charakter „Newsletter” wędkarzy muchowych i ryb łososiowatych w Polsce. Można je otrzymać drogą pocztową, po uprzednim przekazaniu znaczków pocztowych o wartości 3.80 zł za każdy numer (również poprzednie). Niniejszy numer wydano w lutym 2005 r. Kolejny ukaże się w lipcu 2005 r. Materiały autorów stanowią wkład w kulturę wędkarską w Polsce.